本科实验随堂记录

课程名称：       信号与系统课内实验

| 学生姓名： | 闫子易 | 学 院： | 集成电路与电子学院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号/班级： | 1120230621 13212302 | 专 业： | 电子科学与技术 |

实验五 连续时间系统的复频域分析

实验代码

syms t ; % 定义符号变量t

h = heaviside(t)-0.5*heaviside(t-2); % 定义冲击响应h(t)

x = heaviside(t); % 定义输入信号x(t)

H = laplace(h); % 求系统传递函数H(s)

X = laplace(x); % 求输入信号的拉普拉斯变换X(s)

Y = H*X; % 求系统输出信号的拉普拉斯变换Y(s)

y = ilaplace(Y); % 求系统输出信号y(t)的表达式

disp(y); % 打印输出系统输出信号y(t)的表达式

fplot(y, 'LineWidth', 1); % 绘制y(t)

xlabel('t'); % 设置x轴标签

ylabel('y(t)'); % 设置y轴标签

xlim([0,5]); % 设定x轴的范围

ylim([0,5]); % 设定y轴的范围

title('y(t)=t-0.5*(t-2)u(t-2)'); % 设置图像标题

实验结果分析：

①系统响应的数学表达式

实验结果如图所示：

根据理论分析，系统响应的数学表达式为：

yt= ht* xt

= ut- 0.5 ut - 2* ut

= ut* ut- 0.5*ut* ut* δt - 2

= t- 0.5*t - 2* ut - 2

观察用matlab求出的系统响应的数学表达式，与理论分析的结果一致。

②利用MATLAB绘制系统的响应

观察图5.1.2所示的系统响应波形，与理论分析的结果一致。

实验代码

① Hs=1s3+2s2+2s + 1

b=1; %定义分子多项式系数向量

a=[1 2 2 1]; %定义分母多项式系数向量

H=tf(b,a); %建立系统模型

%绘制零极点分布图

pzmap(H); %绘制系统零极点分布图

axis([-2,2,-2,2]); %设置x、y轴范围

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

%绘制系统冲激响应

figure; %新建一个图形窗口

impulse(H); %绘制系统冲激响应

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

%绘制系统频率响应

figure; %新建一个图形窗口

[H,w] =freqs(b,a); %计算系统的频率响应

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

plot(w,abs(H),'LineWidth',1); %绘制幅度响应曲线

ylim([0,1.1]); %设定y轴的范围

yticks([0,0.4,0.707,1]); %设定y轴刻度值

xlabel('\omega(rad/s)'); %x轴标签

ylabel('Magnitude'); %y轴标签

title('|H(j\omega)|'); %图像标题

grid on; %显示网格线

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

plot(w,angle(H),'LineWidth',1); %绘制相位响应曲线

xlabel('\omega(rad/s)'); %x轴标签

ylabel('Phase'); %y轴标签

title('\phi(\omega)'); %图像标题

grid on; %显示网格线

② Hs=1s3+2s2+2s + 1

b=[1 0 1]; %定义分子多项式系数向量

a=[1 2 -3 3 3 2]; %定义分母多项式系数向量

H=tf(b,a); %建立系统模型

%绘制零极点分布图

pzmap(H); %绘制系统零极点分布图

axis([-4,4,-4,4]); %设置x、y轴范围

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

%绘制系统冲激响应

figure; %新建一个图形窗口

impulse(H); %绘制系统冲激响应

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

%绘制系统频率响应

figure; %新建一个图形窗口

[H,w] =freqs(b,a); %计算系统的频率响应

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

plot(w,abs(H),'LineWidth',1); %绘制幅度响应曲线

xlabel('\omega(rad/s)'); %x轴标签

ylabel('Magnitude'); %y轴标签

title('|H(j\omega)|'); %图像标题

grid on; %显示网格线

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

plot(w,angle(H),'LineWidth',1); %绘制相位响应曲线

xlabel('\omega(rad/s)'); %x轴标签

ylabel('Phase'); %y轴标签

ylim([-2,2.5]); %设定y轴的范围

title('\phi(\omega)'); %图像标题

grid on; %显示网格线

实验结果分析：

① Hs=1s3+2s2+2s + 1

实验结果如图所示：

② Hs=1s3+2s2+2s + 1

实验结果如图所示

观察①图可知，该系统拉氏变换的极点均在左半平面，收敛域包含虚轴，冲激响应收敛，频谱函数收敛，故系统是一个稳定系统，与理论分析相一致。

观察②图可知，该系统拉氏变换的收敛域不包含虚轴，冲激响应发散， 故系统是一个不稳定系统，与理论分析相一致。虽然这里求出来了频率响应，但是这个频率响应是不符合要求的。原则 上该系统并不存在频率响应，所求得的频率响应对应的系统不满足题目中的因果性。

实验代码：

（1）p = 0

z=[]; %系统零点位置

p=[0]; %系统极点位置

[b,a] =zp2tf(z,p,1); %将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

H=tf(b,a); %创建系统模型

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

pzmap(H); %绘制零极点分布图

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

impulse(H); %绘制系统冲激响应

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

（2）p = -2

z=[]; %系统零点位置

p=[-2]; %系统极点位置

[b,a] =zp2tf(z,p,1); %将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

H=tf(b,a); %创建系统模型

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

pzmap(H); %绘制零极点分布图

xlim([-2.5,0]); %设定x轴的范围

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

impulse(H); %绘制系统冲激响应

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

（3）p = 2

z=[]; %系统零点位置

p=[2]; %系统极点位置

[b,a] =zp2tf(z,p,1); %将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

H=tf(b,a); %创建系统模型

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

pzmap(H); %绘制零极点分布图

xlim([0,2.5]); %设定x轴的范围

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

impulse(H); %绘制系统冲激响应

（4）p1=2j,  p2=-2j

z=[]; %系统零点位置

p=[2j,-2j]; %系统极点位置

[b,a] =zp2tf(z,p,1); %将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

H=tf(b,a); %创建系统模型

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

pzmap(H); %绘制零极点分布图

ylim([-2.5,2.5]); %设定y轴的范围

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

impulse(H); %绘制系统冲激响应

axis([0,20,-0.75,0.75]); %设定x、y轴的范围

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

（5）p1=-1+4j,  p2=-1-4j

z=[]; %系统零点位置

p=[-1+4j,-1-4j]; %系统极点位置

[b,a] =zp2tf(z,p,1); %将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

H=tf(b,a); %创建系统模型

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

pzmap(H); %绘制零极点分布图

axis([-2,1,-5,5]); %设定x、y轴的范围

yticks([-4:2:4]); %设定y轴刻度值

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

impulse(H); %绘制系统冲激响应

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

（6）p1=1+4j,  p2=1-4j

z = [];                     % 系统零点位置

p = [1+4j,1-4j];            % 系统极点位置

[b,a] = zp2tf(z,p,1);       % 将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

H = tf(b,a);                % 创建系统模型

subplot(2,1,1);             % 将图像分成两行一列，第一幅图

pzmap(H);                   % 绘制零极点分布图

axis([-1,2,-5,5]);          % 设定x、y轴的范围

yticks([-4:2:4]);           % 设定y轴刻度值

subplot(2,1,2);             % 将图像分成两行一列，第二幅图

impulse(H);                 % 绘制系统冲激响应

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1);  % 设置线条宽度为1

实验结果分析：

（1）p = 0

（2）p = -2

（3）p = 2

（4）p1=2j,  p2=-2j

（5）p1=-1+4j,  p2=-1-4j

（6）p1=1+4j,  p2=1-4j

观察图可知，极点的位置对冲激响应时域特性的影响和规律如下：

（1）若极点位于s平面的原点，则h(t)为单位阶跃响应，如①。

（2）若极点位于s平面的实轴上，则h(t)具有指数函数形式。若极点为负实数，则冲 激响应是指数衰减形式，如②；若极点为正实数，则冲激响应是指数增长的形式，如③。

（3）若极点是虚轴上的共轭极点，则h(t)具有等幅振荡形式，如④。且极点离原点越 远，振荡频率越高。

（4）若极点是左半平面的共轭极点，则h(t)具有衰减振荡形式，如⑤。

（5）若极点是右半平面的共轭极点，则h(t)具有增幅振荡形式，如⑥。

实验代码：

（1）Hs=1s2+2s+16

b=1; %定义分子多项式系数向量

a=[1 2 16]; %定义分母多项式系数向量

H=tf(b,a); %建立系统模型

%绘制零极点分布图

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

pzmap(H); %绘制系统零极点分布图

axis([-2,1,-5,5]); %设定x、y轴的范围

yticks([-4:2:4]); %设定y轴刻度值

%绘制系统冲激响应

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

impulse(H); %绘制系统冲激响应

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

（2）Hs=s+8s2+2s+16

b = [1 8];                    % 定义分子多项式系数向量

a = [1 2 16];                  % 定义分母多项式系数向量

H = tf(b,a);                   % 建立系统模型

% 绘制零极点分布图

subplot(2,1,1);                % 将图像分成两行一列，第一幅图

pzmap(H);                      % 绘制系统零极点分布图

axis([-9,1,-5,5]);             % 设定x、y轴的范围

yticks([-4:2:4]);              % 设定y轴刻度值

% 绘制系统冲激响应

subplot(2,1,2);                % 将图像分成两行一列，第二幅图

impulse(H);                    % 绘制系统冲激响应

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1);  % 设置线条宽度为1

（3）Hs=s-8s2+2s+16

b = [1 -8];                    % 定义分子多项式系数向量

a = [1 2 16];                  % 定义分母多项式系数向量

H = tf(b,a);                   % 建立系统模型

% 绘制零极点分布图

subplot(2,1,1);                % 将图像分成两行一列，第一幅图

pzmap(H);                      % 绘制系统零极点分布图

axis([-2,9,-5,5]);             % 设定x、y轴的范围

xticks([-2:9]);                % 设定x轴刻度值

yticks([-4:2:4]);              % 设定y轴刻度值

% 绘制系统冲激响应

subplot(2,1,2);                % 将图像分成两行一列，第二幅图

impulse(H);                    % 绘制系统冲激响应

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1);  % 设置线条宽度为1

实验结果分析：

（1）Hs=1s2+2s+16

（2）Hs=s+8s2+2s+16

（3）Hs=s-8s2+2s+16

观察图可知，零点的位置不影响系统的响应模式，只影响系统单位冲激响应时域波形的幅度和相位。三个系统极点位置都相同，只是零点不同。

三个系统的极点均为左半平面的共轭极点，则h(t)具有衰减振荡形式，三幅图均显示出了这种特点，其响应模式与零点无关。

而第一个系统没有零点，第二个系统的零点在左半平面，第三个系统的零点在右半平面。对比所示的冲激响应时域波形可知，相比于没有零点的第一个系统，有零点的第二个系统和第三个系统均使得冲激响应的幅值变大，相位也发生了改变，故系统的零点不影响系统的响应模式，只影响系统时域响应的幅度和相位。

实验六离散时间系统的z域分析

实验代码：

（1）Hs=z2+2z+1z3-z2-0.5z+0.3

b=[1 2 1]; %定义分子多项式系数向量

a=[1 -1 -0.5 0.3]; %定义分母多项式系数向量

%绘制零极点分布图

zplane(b,a); %绘制系统零极点分布图

xlabel('RealPart'); %设置x轴标签

ylabel('Imaginary Part'); %设置y轴标签

title('Pole-ZeroMap'); %设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

%绘制系统冲激响应

figure; %新建一个图形窗口

impz(b,a); %绘制系统冲激响应

xlabel('n(samples)'); %设置x轴标签

ylabel('Amplitude'); %设置y轴标签

title('ImpulseResponse'); %设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

%绘制系统频率响应

figure; %新建一个图形窗口

[H,w] =freqz(b,a); %计算系统的频率响应

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

plot(w/pi,abs(H),'LineWidth',1); %绘制幅度响应曲线

xlabel('\omega(\pi)'); %x轴标签

ylabel('Magnitude'); %y轴标签

title('|H(e^j^\Omega)|'); %图像标题

grid on; %显示网格线

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

plot(w/pi,angle(H)/pi,'LineWidth',1); %绘制相位响应曲线

xlabel('\omega(\pi)'); %x轴标签

ylabel('Phase(\pi)'); %y轴标签

title('\theta(\Omega)'); %图像标题

grid on; %显示网格线

（2）Hs=z3-z2+23z4+2z3-z2+3z-1

b=[1-1 0 2]; %定义分子多项式系数向量

a=[3 2 -1 3 -1]; %定义分母多项式系数向量

%绘制零极点分布图

zplane(b,a); %绘制系统零极点分布图

xlabel('RealPart'); %设置x轴标签

ylabel('Imaginary Part'); %设置y轴标签

title('Pole-ZeroMap'); %设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

%绘制系统冲激响应

figure; %新建一个图形窗口

impz(b,a); %绘制系统冲激响应

xlabel('n(samples)'); %设置x轴标签

ylabel('Amplitude'); %设置y轴标签

title('ImpulseResponse'); %设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

% 绘制系统频率响应

figure; % 新建一个图形窗口

[H,w] = freqz(b,a); % 计算系统的频率响应

subplot(2,1,1); % 将图像分成两行一列，第一幅图

plot(w/pi,abs(H),'LineWidth',1); % 绘制幅度响应曲线

xlabel('\omega(\pi)'); % x轴标签

ylabel('Magnitude'); % y轴标签

ylim([0,1.3]); % 设定y轴的范围

title('|H(e^j^\Omega)|'); % 图像标题

grid on; % 显示网格线

subplot(2,1,2); % 将图像分成两行一列，第二幅图

plot(w/pi,angle(H)/pi,'LineWidth',1); % 绘制相位响应曲线

xlabel('\omega(\pi)'); % x轴标签

ylabel('Phase(\pi)'); % y轴标签

title('\theta(\Omega)'); % 图像标题

grid on; % 显示网格线

实验结果分析：

（1）Hs=z2+2z+1z3-z2-0.5z+0.3

（2）Hs=z2+2z+1z3-z2-0.5z+0.3

观察①图可知，该系统Z变换的极点均在单位圆内，收敛域包括单位圆，冲激响应收敛，频谱函数收敛，故系统是一个稳定系统，与理论分析相一致。

观察②图可知，该系统Z变换收敛域不包含虚轴，冲激响应发散，故系统是一个不稳定系统，与理论分析相一致。虽然这里求出来了频率响应，但是这个频率响应是不符合要求的。原则上该系统并不存在频率响应，所求得的频率响应对应的系统不满足题目中的因果性。

实验代码：

（1）z=0,   p=0.25

z = [0];                     % 系统零点位置

p = [0.25];                  % 系统极点位置

[b,a] = zp2tf(z,p,1);        % 将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

subplot(2,1,1);              % 将图像分成两行一列，第一幅图

zplane(b,a);                 % 绘制零极点分布图

xlabel('Real Part');         % 设置x轴标签

ylabel('Imaginary Part');    % 设置y轴标签

title('Pole - Zero Map');    % 设置图像标题

subplot(2,1,2);              % 将图像分成两行一列，第二幅图

impz(b,a);                   % 绘制系统抽样响应

xlabel('n(samples)');        % 设置x轴标签

ylabel('Amplitude');         % 设置y轴标签

title('Impulse Response');   % 设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1);  % 设置线条宽度为1

（2）z=0,   p=1

z = [0];                     % 系统零点位置

p = [1];                     % 系统极点位置

[b,a] = zp2tf(z,p,1);        % 将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

subplot(2,1,1);              % 将图像分成两行一列，第一幅图

zplane(b,a);                 % 绘制零极点分布图

xlabel('Real Part');         % 设置x轴标签

ylabel('Imaginary Part');    % 设置y轴标签

title('Pole - Zero Map');    % 设置图像标题

subplot(2,1,2);              % 将图像分成两行一列，第二幅图

impz(b,a);                   % 绘制系统抽样响应

xlabel('n(samples)');        % 设置x轴标签

ylabel('Amplitude');         % 设置y轴标签

title('Impulse Response');   % 设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1);  % 设置线条宽度为1

（3）z=0,   p=-1.25

z = [0];                     % 系统零点位置

p = [-1.25];                 % 系统极点位置

[b,a] = zp2tf(z,p,1);        % 将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

subplot(2,1,1);              % 将图像分成两行一列，第一幅图

zplane(b,a);                 % 绘制零极点分布图

xlabel('Real Part');         % 设置x轴标签

ylabel('Imaginary Part');    % 设置y轴标签

title('Pole - Zero Map');    % 设置图像标题

subplot(2,1,2);              % 将图像分成两行一列，第二幅图

impz(b,a);                   % 绘制系统抽样响应

xlabel('n(samples)');        % 设置x轴标签

ylabel('Amplitude');         % 设置y轴标签

title('Impulse Response');   % 设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1);  % 设置线条宽度为1

（4）z=0,   p1=0.8 ejπ6 ,   p2=0.8 e-jπ6

z = [0];                                 % 系统零点位置

p = [0.8*exp(1j*pi/6),0.8*exp(-1j*pi/6)]; % 系统极点位置

[b,a] = zp2tf(z,p,1);                    % 将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

subplot(2,1,1);                          % 将图像分成两行一列，第一幅图

zplane(b,a);                             % 绘制零极点分布图

xlabel('Real Part');                     % 设置x轴标签

ylabel('Imaginary Part');                % 设置y轴标签

title('Pole-Zero Map');                  % 设置图像标题

subplot(2,1,2);                          % 将图像分成两行一列，第二幅图

impz(b,a);                               % 绘制系统抽样响应

xlabel('n(samples)');                    % 设置x轴标签

ylabel('Amplitude');                     % 设置y轴标签

title('Impulse Response');               % 设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); % 设置线条宽度为1

（5）z=0,   p1=ejπ8 ,   p2=e-jπ8

z = [0];                                 % 系统零点位置

p = [exp(1j*pi/8),exp(-1j*pi/8)];         % 系统极点位置

[b,a] = zp2tf(z,p,1);                    % 将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

subplot(2,1,1);                          % 将图像分成两行一列，第一幅图

zplane(b,a);                             % 绘制零极点分布图

xlabel('Real Part');                     % 设置x轴标签

ylabel('Imaginary Part');                % 设置y轴标签

title('Pole-Zero Map');                  % 设置图像标题

subplot(2,1,2);                          % 将图像分成两行一列，第二幅图

impz(b,a);                               % 绘制系统抽样响应

xlabel('n(samples)');                    % 设置x轴标签

ylabel('Amplitude');                     % 设置y轴标签

ylim([-4,4]);                            % 设定y轴的范围

title('Impulse Response');               % 设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); % 设置线条宽度为1

（6）z=0,   p1=1.2ej3π4 ,   p2=1.2e-j3π4

z = [0];                                 % 系统零点位置

p = [1.2*exp(1j*3*pi/4),1.2*exp(-1j*3*pi/4)]; % 系统极点位置

[b,a] = zp2tf(z,p,1);                    % 将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

subplot(2,1,1);                          % 将图像分成两行一列，第一幅图

zplane(b,a);                             % 绘制零极点分布图

xlabel('Real Part');                     % 设置x轴标签

ylabel('Imaginary Part');                % 设置y轴标签

title('Pole-Zero Map');                  % 设置图像标题

subplot(2,1,2);                          % 将图像分成两行一列，第二幅图

impz(b,a);                               % 绘制系统抽样响应

xlabel('n(samples)');                    % 设置x轴标签

ylabel('Amplitude');                     % 设置y轴标签

ylim([-10^6,10^6]);                      % 设定y轴的范围

title('Impulse Response');               % 设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); % 设置线条宽度为1

实验结果分析：

（1）z=0,   p=0.25

（2）z=0,   p=1

（3）z=0,   p=-1.25

（4）z=0,   p1=0.8 ejπ6 ,   p2=0.8 e-jπ6

（5）z=0,   p1=ejπ8 ,   p2=e-jπ8

（6）z=0,   p1=1.2ej3π4 ,   p2=1.2e-j3π4

观察图可知，极点的位置对单位抽样响应时域特性的影响和规律如下：

（1）若极点位于单位圆与z平面实轴正半轴的交点，则h(n)为单位阶跃序列，如②。

（2）若极点位于z平面的实轴，则h(n)具有指数函数形式。若极点在单位圆内，则冲激响应是指数衰减形式，如①；若极点在单位圆外，则冲激响应是指数增长的形式，如③。若极点是负实数，则还具有正负交替的形式，如③。

（3）若极点是单位圆上的共轭极点，则h(n)具有等幅振荡形式，如⑤。且两极点之间距离越远，振荡频率越高。

（4）若极点是单位圆内的共轭极点，则h(n)具有衰减振荡形式，如④。

（5）若极点是单位圆外的共轭极点，则h(n)具有增幅振荡形式，如⑥。

实验代码：

（1）Hs=zz+2(z-0.8ejπ6)(z-0.8e-jπ6)

z=[0 -2]'; %系统零点位置

p=[0.8*exp(1j*pi/6) 0.8*exp(-1j*pi/6)]; %系统极点位置

[b,a]=zp2tf(z,p,1);%将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

%绘制零极点分布图

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

zplane(b,a); %绘制系统零极点分布图

xlabel('RealPart'); %设置x轴标签

ylabel('Imaginary Part'); %设置y轴标签

title('Pole-ZeroMap'); %设置图像标题

%绘制系统抽样响应

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

impz(b,a); %绘制系统冲激响应

xlabel('n(samples)'); %设置x轴标签

ylabel('Amplitude'); %设置y轴标签

ylim([-2,6]); %设定y轴的范围

title('ImpulseResponse'); %设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

（2）Hs=zz-2(z-0.8ejπ6)(z-0.8e-jπ6)

z=[0 2]'; %系统零点位置

p=[0.8*exp(1j*pi/6) 0.8*exp(-1j*pi/6)]; %系统极点位置

[b,a]=zp2tf(z,p,1); %将极点位置转化为系统函数的分子、分母多项式系数向量

%绘制零极点分布图

subplot(2,1,1); %将图像分成两行一列，第一幅图

zplane(b,a); %绘制系统零极点分布图

xlabel('RealPart'); %设置x轴标签

ylabel('Imaginary Part'); %设置y轴标签

title('Pole-ZeroMap'); %设置图像标题

%绘制系统抽样响应

subplot(2,1,2); %将图像分成两行一列，第二幅图

impz(b,a); %绘制系统冲激响应

xlabel('n(samples)'); %设置x轴标签

ylabel('Amplitude'); %设置y轴标签

title('ImpulseResponse'); %设置图像标题

set(findall(gcf,'type','line'),'LineWidth',1); %设置线条宽度为1

实验结果分析：

（1）Hs=zz+2(z-0.8ejπ6)(z-0.8e-jπ6)

（2）Hs=zz-2(z-0.8ejπ6)(z-0.8e-jπ6)

观察图可知，零点的位置不影响系统的响应模式，只影响系统单位抽样响应时域波形的幅度和相位。

两个系统极点位置都相同，只是零点不同。两个系统的极点均为右半平面单位圆内的共轭极点，则h(n)具有衰减振荡形式，两幅图均显示出了这种特点，其响应模式与零点无关。

而第一个系统零点在左半平面和原点，第二个系统的零点在右半平面和原点，对比所示的单位抽样响应时域波形可知，两个系统的单位抽样响应时域波形的幅值和相位发生了改变，故系统的零点不影响系统的响应模式，只影响系统单位抽样响应时域波形的幅度和相位。